디젤기관차를 추가도입해야 하는가?

철도차량시스템학과
202410541 
임찬석 
대학글쓰기 012
2024/6/6

1.서론

전세계의 디젤기관차들은 다양한 목적으로 활용된다. 대중들에게 가장 익숙한 화차 견인부터 여객열차 견인, 고장차량 구원 등, 동력차량이 필요한 일이라면 분야를 가리지 않고 투입되고 있는 것이다. 대한민국도 전철화가 이루어지지 않은 20세기에 특대형 디젤기관차인 7100~7500호대 기관차를 총 3800량 도입해 다양한 운행계통에 투입하였다. 그러나 시간이 지나고 특대형 디젤기관차가 퇴역하기 시작하며 디젤기관차 부족 문제가 수면위로 떠오르기 시작하였고, 결정적으로 2018년 대한민국의 특대형 디젤기관차인 7300호대 기관차 5량이 퇴역 및 폐차되면서 디젤기관차 부족 시대가 열렸다. 전시상황에서 물자/병력수송의 최선봉에 서고, 철도사고 복구의 주축이 되는 디젤기관차가 부족한 만큼 여러 부작용이 예상된다. 이에 본 보고서에서는 대한민국의 디젤기관차 부족 상황과 대안에 대해 알아보고자 한다.

1.디젤기관차의 정의

디젤기관차란 객차, 화차의 견인이나 고장차량 견인, 입환 등을 목적으로 디젤기관을 사용하는 동력차량이다. 크게 엔진의 힘으로 직접 구동되는 디젤기관차와, 디젤엔진의 동력으로 발전기를 돌려 전기모터를 구동해 주행하는 디젤 전기기관차가 있으나, 본 글에선 이해의 편의를 위해 '디젤기관차'로 통일한다.

2.디젤기관차의 존재 의의

1) 전시상황 대비

만일 전쟁이 발발하게 되면, 적국은 상대의 군사기지와 각종 공장, 정비소, 제철소 등 핵심 시설을 노리게 된다. 각종 시설물 가동에 필요한 발전소와 변전소, 대량 고속수송에 특화된 철도시설 역시 예외는 아니다. 발전소가 공격당해 손상을 입거나 가동중단을 행하게 되면, 대다수의 전기기관차와 전기동차들이 고철 신세가 되거나, 최악의 경우 본선을 운행하던 도중 주행불능 상태에 빠져 다른 열차들의 운행에 치명적인 영향을 줄 수 있다. 그러나 디젤기관차는 전기가 없더라도 자력주행이 가능하고, 본선에 멈춰있는 타 차량들을 견인할 수 있다. 복구작업에 상당한 시간이 걸릴 수 있음을 생각하면 큰 장점이라고 할 수 있다.

2) 상부적재식 화물

화차의 상부로 적재하는 화물의 경우, 전기열차를 위해 설치된 가공전차선과의 간섭이 발생하기 때문에 전기기관차를 사용하는 경우 컨테이너, 자갈, 군용화물 등을 운송하기 위해선 별도의 입환차량을 동원할 필요가 생기며, 이는 기지 내 차량이동 흐름을 지체시키고 시간과 인력이 추가로 늘어나는 문제가 있다. 제3궤조 방식을 사용하는 방법도 있으나, 대한민국의 전기기관차들은 제3궤조를 사용하지 않으며, 디젤기관차가 맡는 역할인 비전철화 대량화물 운송에도 부적합하다.

3) 시설물 복구

철도사고가 발생하면 시설물도 피해를 입기 마련이다. 신호설비나 선로도 파손되겠지만, 팬터그래프에 직접 접촉하는 전차선과 관련 설비들도 파손될 가능성이 높다. 그런만큼 전기기관차로는 접근이 어려우니, 고장차량 견인, 복구장비 투입 등을 위해 디젤기관차처럼 급전설비가 필요없는 차량의 투입이 필요하다. 

4) 급구배 극복

급한 경사면을 뜻하는 '급구배'를 통과하는데도 기관차는 필수적이다. 보통 급구배를 극복하는데엔 차륜 1개에 가해지는 힘인 '윤중'이 무거운 차량일수록 유리한데, 1량에 동력장치 등이 집중되어 윤중이 무거운 기관차들이 갖는 장점이다. 현대에는 많이 퇴색된 장점이지만, 차량성능이 높지 않았던 과거엔 산악지형이 많은 한반도 특성상 필히 요구되는 사항이였으며, 여전히 40퍼밀 이상의 급구배는 기관차 견인이 권장된다.

(2-1)에서 설명한 장점덕에 대한민국은 일정 대수의 디젤기관차를 보유하도록 법으로 규정하고 있으며, 현재 의무보유량은 특대형 디젤기관차 기준 227량이다.

3.노후 디젤기관차 대체방안

1) 디젤기관차 신조

새로운 디젤기관차를 신규 제작하는 것으로, 국방부와 정부가 가장 선호하면서도 법정 의무보유대수를 충족할 수 있는 방안이다. 2024년 현재로써는 가장 현실적인 대체재로써 거론되고 있다.

2)기존 기관차 수명연장

퇴역 대상인 7300, 7400, 7500호대 디젤기관차를 대상으로 수명연장개조를 거치는 방안. 현재의 디젤기관차 인프라를 그대로 이용 가능하다는 장점이 있지만, 이미 노후화된 차량의 수명을 연장시키는 것이라 근본적인 해결책은 될 수 없으며, 상당수의 기관차들이 이미 수명연장 절차를 거쳤고, 권장수명을 10여년 이상 넘긴 차량도 있어 더이상의 연장운용이 어려울 것으로 예상된다.

3) 전철화 가속 및 전기기관차 추가도입

디젤기관차가 운행하던 노선에 전동열차를 위한 설비를 갖추고, 그 역할 일부 또는 전체를 전기기관차로 대신하는 방안. 디젤기관차 대비 2~3배 출력을 내는 전기기관차 특성상 소요시간 단축 등의 부가적인 장점도 있다. 하지만 수요가 저조한 노선에 시행하기엔 전철화 비용이 과잉투자가 될 수 있기에 효율적인 방법이 아니며, 의무보유대수를 충족시킬 수 없다.

4)수소기관차

비교적 최근에 등장한 대체방안. 최대출력, 발열 등 성능면에 있어서 디젤기관보다 떨어지는 부분이 있고, 전용 충전시설과 유지보수 시설/인력 준비가 필요해 특대형 기관차들의 퇴역시기를 맞추기 어렵고, 전시상황에 수소 처리/생산시설이 파괴되면 복구에 긴 시간이 소요된다.

5)하이브리드 기관차

2가지 이상의 동력체계를 사용하는 기관차로, 일반적으로 전기모터와 디젤기관의 병렬구조를 사용한다. 전철화/비전철화 구간 모두 운행 가능하다는 장점이 있지만, 구조적 복잡함과 정비성의 악화, 단일 동력차량보다 성능이 떨어져 대한민국에선 운용되지 않는다.

2가지 이상의 동력체계를 사용하는 기관차로, 일반적으로 전기모터와 디젤기관의 병렬구조를 사용한다. 전철화/비전철화 구간 모두 운행 가능하다는 장점이 있지만, 구조적 복잡함과 정비성의 악화, 단일 동력차량보다 성능이 떨어져 대한민국에선 운용되지 않는다.

4.결론

2024년 현재, 북한은 대한민국에 대한 도발수위를 점점 높이고 있으며, 특대형 디젤기관차 부족분은 곧 3자리수를 바라보게 된다. 이는 긴급, 전시상황의 대응능력과 전투 수행능력을 크게 떨어뜨릴 여지가 있다. 민간면에서도 비전철화 구간을 전부 전철화시키기엔 무리가 있고, 군 분야에서 철도교통이 무척 중요한 만큼 디젤기관차의 신조는 피하기 어려울 것으로 보인다. 

이에 필자는 전쟁수행능력 강화, 열차운행 복구능력 향상을 위한 디젤기관차의 신조, 추가도입을 강력히 지지하며, 노후화된 디젤기관차들이 신속히 퇴역하기를 기대해 본다.

5.참고문헌

김윤미, 「미세먼지 '쏟아내는' 디젤기관차…규제 대상서 빠진 이유는?」, 『MBC』 2018년 11월 08년, “미세먼지 '쏟아내는' 디젤기관차…규제 대상서 빠진 이유는? (2018.11.07/뉴스데스크/MBC) (youtube.com)”(2024년 5월 16일 접속)

안대규, 「안보 불안한데… 디젤기관차가 부족하다」, 『한국경제』, 2017년 09월 27일, “안보 불안한데… 디젤기관차가 부족하다 | 한국경제 (hankyung.com)”(2024년 5월 24일 접속)

최두희, 「북한 TV 그래픽, 한반도 북쪽만 빨간색으로 바꿔」, 『YTN』, 2024년 1월 17일, “북한 TV 그래픽, 한반도 북쪽만 빨간색으로 바꿔 / YTN - YouTube”(2024년 5월 22일 접속)

Catherine E. Shoichet, Mariano Castillo, 「Spain train crash victim: ‘It felt like a roller coaster’」, 『CNN』, “Spain train crash victim: ‘It felt like a roller coaster’ | CNN” (2024년 5월 24일 접속)

‘공공데이터포털’, 2023.8.24., “한국철도공사_연도별 차량보유현황_20221231 | 공공데이터포털 (data.go.kr)” (2024년 5월 14일)

SNCF, 1995, “견인전동기 출력 자료” “Wayback Machine (archive.org)” (2024년 5월 19일 접속)

‘철도산업정보센터’, 작성일 불명, “차량도감 - 철도산업정보센터 (kric.go.kr)”, (2024년 5월 25일 접속)

안대규, 「안보 불안한데… 디젤기관차가 부족하다」, 『한국경제』, 2017년 09월 27일, “안보 불안한데… 디젤기관차가 부족하다 | 한국경제 (hankyung.com)”(2024년 5월 24일 접속)

인력이나 동력차량을 이용해 차량을 연결, 이동, 분리, 교환시키는 작업.

별도의 송전선로에 전기를 흘리고, 집전판을 접촉시켜 전기를 얻는 방식. 차량의 크기를 줄이기 용이하나, 고속운전에 적합하지 않다.

한국철도공사의 디젤기관차 분류로, 3000마력급 이상의 디젤기관차를 의미한다. 차량번호 7***번 기관차들이 여기에 해당된다.

전기동차, 전기기관차가 달릴 수 있도록 전차선, 변전소 등 전기설비를 설치하는 작업.